Berufsspezifika - Fachrichtung Digitale Vernetzung

# Projektbezogene Tätigkeiten

## 1. Vernetzung von Systemen

Im Rahmen des Projekts MYP wurden verschiedene Systeme und Komponenten miteinander vernetzt:

• Integration von 6 Smart-Plugs (TP-Link Tapo P110) in das lokale Netzwerk

• Konfiguration statischer IP-Adressen (192.168.0.100 - 192.168.0.106)

• Aufbau einer Client-Server-Architektur mit REST-API

• Implementierung von WebSocket-Verbindungen für Echtzeitkommunikation

• Koordination mit IT-Abteilung für IP-Adressvergabe (Volker Otto, Rüdiger Eickert)

## 2. Prozessintegration

Die digitale Vernetzung umfasste die Integration verschiedener Prozesse:

• Automatisierung des Reservierungsprozesses für 3D-Drucker

• Zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung der Geräte

• Echtzeit-Synchronisation zwischen Frontend und Backend

• Integration von Authentifizierungs- und Autorisierungsprozessen

• Nutzung eines bestehenden Frontend-Prototyps als Grundlage

## 3. Schnittstellenimplementierung

Folgende Schnittstellen wurden konzipiert und implementiert:

• REST-API mit über 100 Endpunkten für die Frontend-Backend-Kommunikation

• Proprietäre API-Integration für Smart-Plug-Steuerung

• Datenbankschnittstellen mittels SQLAlchemy ORM

• OAuth2-Schnittstelle für GitHub-Authentifizierung

• SSH-Schnittstelle für Wartungszugriff (abgesichert nach Sicherheitsprüfung)

## 4. Sicherheitsaspekte

Die Informationssicherheit wurde durch folgende Maßnahmen gewährleistet:

• Durchführung eines Security Scans durch Rolf Christiansen (IT-Security)

• Behebung von 15 Sicherheitsfindings

• Absicherung des SSH-Servers (Port 22) gemäß Severity-3-Finding

• Implementierung von bcrypt-basiertem Password-Hashing

• SSL/TLS-Verschlüsselung für alle Verbindungen

• Rate-Limiting zum Schutz vor Brute-Force-Angriffen

• Isolierung im separaten Netzwerksegment

• Verwendung komplexer Passwörter (min. 15 Zeichen) für Root-Zugriff