Netzwerkplan und Infrastrukturdiagramm

# 1. Netzwerkübersicht

Das MYP-System ist gemäß den Mercedes-Benz IT-Sicherheitsrichtlinien in einem isolierten Netzwerksegment implementiert. Die Konfiguration wurde in Abstimmung mit Volker Otto (IT-Netzwerk) und nach Security-Prüfung durch Rolf Christiansen durchgeführt.

# 2. IP-Adressplan

| Gerät | IP-Adresse | MAC-Adresse | VLAN | Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router/Gateway | 192.168.0.1 | Auto | 100 | Netzwerk-Gateway |
| Raspberry Pi 5 | 192.168.0.50 | 2C:CF:67:XX:XX:XX | 100 | MYP-Server |
| Smart-Plug 1 | 192.168.0.100 | 54:AF:97:XX:XX:01 | 100 | 3D-Drucker Prusa 1 |
| Smart-Plug 2 | 192.168.0.101 | 54:AF:97:XX:XX:02 | 100 | 3D-Drucker Prusa 2 |
| Smart-Plug 3 | 192.168.0.102 | 54:AF:97:XX:XX:03 | 100 | 3D-Drucker Anycubic 1 |
| Smart-Plug 4 | 192.168.0.103 | 54:AF:97:XX:XX:04 | 100 | 3D-Drucker Anycubic 2 |
| Smart-Plug 5 | 192.168.0.104 | 54:AF:97:XX:XX:05 | 100 | 3D-Drucker Prusa 3 |
| Smart-Plug 6 | 192.168.0.105 | 54:AF:97:XX:XX:06 | 100 | 3D-Drucker Anycubic 3 |
| Admin-PC | DHCP | Variabel | 200 | Verwaltung |
| Benutzer-PCs | DHCP | Variabel | 200 | Clients |

# 3. Netzwerktopologie

Die Netzwerktopologie folgt einer Stern-Topologie mit redundanten Uplinks:

[Mercedes-Benz Core Network]

|

[Firewall]

|

[L3-Switch (VLAN-Routing)]

/         \

VLAN 100      VLAN 200

(IoT/Server)   (Clients)

|             |

[L2-Switch]   [L2-Switch]

/    |    \        |

[RPi5] [Smart-Plugs]  [PCs]

# 4. Sicherheitszonen

## Zone 1: IoT/Server-Segment (VLAN 100)

• Raspberry Pi 5 (MYP-Server)

• Smart-Plugs (192.168.0.100-105)

• Keine direkte Internetverbindung

• Zugriff nur über definierte Ports

• MAC-Adress-Filterung aktiv

## Zone 2: Client-Netzwerk (VLAN 200)

• Benutzer-PCs (DHCP-Bereich)

• Zugriff auf MYP über HTTPS (Port 443)

• Getrennt vom IoT-Segment

# 5. Firewall-Regeln

| Regel | Von | Nach | Port | Protokoll | Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN 200 | RPi5 | 443 | HTTPS | ALLOW |
| 2 | RPi5 | Smart-Plugs | 9999 | TCP | ALLOW |
| 3 | Smart-Plugs | ANY | ANY | ANY | DENY |
| 4 | RPi5 | NTP-Server | 123 | UDP | ALLOW |
| 5 | Internet | VLAN 100 | ANY | ANY | DENY |
| 6 | VLAN 100 | Internet | ANY | ANY | DENY |
| 7 | Admin-PC | RPi5 | 22 | SSH | DENY* |

*SSH nur während Wartungsfenster nach Freigabe durch IT

# 6. Sicherheitsmaßnahmen

Gemäß Security Scan von Rolf Christiansen (06.05.2025) implementiert:

• WPA3-Enterprise WLAN-Verschlüsselung

• 802.1X Port-basierte Authentifizierung

• VLAN-Segmentierung

• Intrusion Detection System (IDS)

• Logging aller Zugriffe

• Regelmäßige Security-Updates